EKONOMIKAS MINISTRIJA

lATVIJAS

riskgatavības plāns ElektroApgādē

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regulas (ES) 2019/941 par riskgatavību elektroenerģijas nozarē un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK 10.,11.,12.pantu un pielikumu par riskgatavības plāna ietvaru

Rīga 2021

Saturs

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.……………….…………………………………….…….5

2. ELEKTROAPGĀDES KRĪZES SCENĀRIJU KOPSAVILKUMS………..…………… 6

3. ATBILDĪGĀS IESTĀDES LOMA UN ATBILDĪBA………………………….….…...12

4. PROCEDŪRAS UN PASĀKUMI ELEKTROENERĢIJAS KRĪZĒS…………...…….15

4.1. Nacionālās procedūras un pasākumi …………………………………….…………….15

4.1.1. Procedūras un pasākumi elektroenerģijas krīzes gadījumā ……...………………….15

4.1.2. Preventīvie un sagatavošanas pasākumi …………………..………..……………….17

4.1.3. Klientu elektroenerģijas patēriņa ierobežojumu ieviešana ………………..……..….19

4.1.4. Pasākumi sabiedrības informēšanai par elektroenerģijas krīzi ………….….……….21

4.2. Reģionālie un divpusējie pasākumi ……………………..……….……………………21

4.2.1. Reģionālie pasākumi………………………………………….………….………….21

4.2.2. Divpusējie pasākumi ar Igauniju un Lietuvu……………………..….………………22

5. KRĪZES KOORDINATORS…………………….…...…………….……………………22

6. IEINTERESĒTO PUŠU KONSULTĀCIJAS …………………......……………………22

7. ĀRKĀRTAS TESTI/MĀCĪBAS …………………………….…………………………22

SAĪSINĀJUMI

SSO 		Sadales sistēmas operators(i)

ECG 	Elektroenerģijas koordinācijas grupa, kas ar Eiropas Komisijas 2012. gada 15. novembra lēmumu izveidota kā forums, kurā apmainīties ar informāciju un veicināt sadarbību starp dalībvalstīm, jo īpaši elektroenerģijas piegādes drošības jomā.

IKT	Informācijas un komunikācijas tehnoloģija

AER	Atjaunojamie enerģijas resursi

SDG	Sašķidrinātā dabasgāze

ENTSO-E 	Eiropas Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru apvienība

NC ER 	Komisijas Regula (ES) 2017/2196 (2017. gada 24. novembris), ar ko izveido tīkla kodeksu elektroenerģijas avārijas un atjaunošanas jomā

SPRK 	Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisija (Regulators)

PSO 	Pārvades Sistēmas Operators(i)

Blackout	Energosistēmas stāvoklis, kurā tiek pārtraukta visas pārvades sistēmas vai tās daļas darbība

VEKC 	Valsts enerģētiskās krīzes centrs

BRELL             Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienotā elektroapgādes sistēma

Tiesību aktu saraksts

1. Enerģētikas likums – spēkā no 1998.gada 6.oktobra (Publikācija: Latvijas Vēstnesis, 273/275, 22.09.1998.)

2. Elektroenerģijas tirgus likums – spēkā no 2005.gada 8.jūnija  (Publikācija: Latvijas Vēstnesis, 82, 25.05.2005.)

3. Nacionālās drošības likums – spēkā no 2001.gada 12.janvāra (Publikācija: Latvijas Vēstnesis, 473/476, 29.12.2000.)

4. Ārkārtas situācijas un izņēmuma stāvokļa likums – spēkā no 2013.gada 10.aprīļa (Publikācija: Latvijas Vēstnesis, 61, 27.03.2013.)

5. Mobilizācijas likums – spēkā no 2005.gada 1.janvāra (Publikācija: Latvijas Vēstnesis, 91, 18.06.2002.)

6. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums – spēkā no 2016.gada 1.oktobra (Publikācija: Latvijas Vēstnesis, 100, 25.05.2016.)

7. Ministru kabineta 2020.gada 26.augusta rīkojums par Valsts civilās aizsardzības plānu.

8. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2013.gada 26.jūnija lēmums Nr.1 ​​/ 4 “Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē”.

9. Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumi Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība”.

10. Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”.

11. Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.

12. Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumi Nr.40 “Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums”.

13. Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.42 “Krīzes vadības padomes nolikums”.

14. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/941 par riskgatavību elektroenerģijas nozarē un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/89/EK.

15. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT).

16. Komisijas 2017.gada 24.novembra Regula (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā.

17. Komisijas 2017.gada 2.augusta Regula (ES) 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības vadlīnijas.

18. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/944 (2019. gada 5. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES.

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Ekonomikas ministrija ir noteikta par kompetento iestādi Latvijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regulu (ES) 2019/941 par riskgatavību elektroenerģijas nozarē un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK (turpmāk – Regula).

Saskaņā ar Regulas 10. pantu katras dalībvalsts kompetentā iestāde izstrādā riska gatavības plānu, pamatojoties uz reģionālajiem un valsts elektroenerģijas krīzes scenārijiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas 6. un 7. pantu.

Riska gatavības plāns sastāv no valsts pasākumiem, reģionāliem un attiecīgā gadījumā divpusējiem pasākumiem kā tas noteikts Regulas 11. un 12. pantā. Saskaņā ar Regulas 16. pantu visiem pasākumiem, kas tiek plānoti vai veikti, lai novērstu un sagatavotos elektroenerģijas krīzēm un mazinātu tās, ir pilnībā jāievēro noteikumus, kas reglamentē iekšējo elektroenerģijas tirgu un sistēmas darbību. Šiem pasākumiem jābūt skaidri definētiem, pārredzamiem, samērīgiem un nediskriminējošiem. Riska gatavības plānu izstrādā saskaņā ar Regulas 11. un 12. pantu un pielikumu par riskgatavības plāna ietvaru. Ja nepieciešams, dalībvalstis riska gatavības plānā var iekļaut papildu informāciju.

Papildus 11. pantā minētajiem valsts pasākumiem riska gatavības plānā iekļauj reģionālus un attiecīgā gadījumā divpusējus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi novērstas vai pārvaldītas elektroenerģijas krīzes ar pārrobežu ietekmi.

Ekonomikas ministrija uzskatījusi, ka reģionālie pasākumi varētu ietvert pasākumus Baltijas elektroenerģijas sistēmas darbības reģionā, kurā citas dalībvalstis ir Igaunija un Lietuva. Vienlaikus jāatzīmē, ka Baltijas energosistēma pagaidām ir daļa no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienotās elektroapgādes sistēmas (BRELL), savukārt Baltijas elektroenerģijas tirgus ir daļa no Ziemeļvalstu-Baltijas elektroenerģijas tirgus. (Nordpool). Arī šie apstākļi ir ņemti vērā, veidojot šo plānu.

2.  ELEKTROAPGĀDES KRĪZES SCENĀRIJU KOPSAVILKUMS

Saskaņā ar Regulas 7.pantu kompetentā iestāde nosaka atbilstošākos valsts elektroenerģijas krīzes scenārijus.

Ekonomikas ministrija ir apzinājusi 16 nacionālos krīzes scenārijus sadarbībā ar AS “Augstsprieguma tīkls” – PSO (turpmāk – AST), AS “Sadales tīkls” – SSO  (turpmāk – ST), AS “Latvenergo” – galveno elektroenerģijas ražotāju Latvijā ( turpmāk tekstā – Latvenergo), AS “Conexus Baltic Grid” – PSO (gāze) un Latvijas Enerģētiķu un energobūvnieku asociāciju.

Nacionālie scenāriji atbilst ENTSO-E noteiktajiem reģionālajiem krīzes scenārijiem. Tikai viens krīzes scenārijs – atvienošanās no IPS/UPS sistēmas ir identificēts kā atšķirīgs scenārijs un ierosināts no AST. Šis risks ir identificēts, gatavojoties desinhronizācijai no IPS/UPS sistēmas, un izriet no veiktajiem pētījumiem un attiecīgiem secinājumiem.

Scenāriju kopsavilkums ir šāds:

1) Kiberuzbrukums - objektiem, kas savienoti ar elektrotīklu.

| Apraksts | Situācija, kad kiberuzbrukuma ierosinātājs var iekļūt vienā vai vairākās PSO, SSO, elektrostaciju vai to operatoru kritiskās IKT sistēmās. Kiberuzbrukuma iniciators spēj darboties kā personāla loceklis, kas strādā ar sistēmām – var pārslēgt līnijas/transformatorus, mainīt iestatījumus – slodzi, frekvenci, iestatīt rezerves jaudu un manipulēt ar PSO grafikiem attiecībā uz tirgus partneriem vai citiem PSO. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Elektroenerģijas padeves pārtraukuma blackout risks, ko izraisa kontroles zaudēšana pār iekārtu elektrostacijās un apakšstacijās, energosistēmā kopumā. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout risku. |

2) Kiberuzbrukums – objektiem, kas nav savienoti ar elektrotīklu

| Apraksts | Kiberuzbrukuma ierosinātājs var iekļūt vienā vai vairākās IKT sistēmās, kas ir būtiskas tirgus dalībniekiem. Kiberuzbrukuma iniciators spēj darboties kā personāla loceklis, kas strādā ar sistēmām: var manipulēt ar tirgus apstākļiem, piedāvājumiem un informāciju, kā arī spēkstaciju vadības sistēmām. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Sistēmas disbalansa risks, kas izraisa lielas neplānotas plūsmas, pārslogojot pārvades līnijas un starpsavienojumus. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai pat blackout risku. |

3) Fizisks uzbrukums – kritiskie aktīvi

| Apraksts | Kritiskie aktīvi PSO vai SSO tīklā, kā arī elektroenerģijas ražotāja pusē tiek bojāti ar fizisku, koordinētu uzbrukumu, lai iznīcinātu iekārtas apakšstacijās, elektrības līnijas un iekārtas elektrostacijās. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Koordinēts, fizisks uzbrukums kritiskām iekārtām (ilgtermiņā līdz to nomaiņai) vai pārvades līniju elementiem var izraisīt elektroenerģijas piegādes pārrāvumu vai pat blackout. Ietekme uz kaimiņvalstīm Tas var izraisīt šķērsgriezumu jaudas samazināšanos, starpsavienojumu nepieejamību. |

4) Iekšējs uzbrukums

| Apraksts | Situācija, kad uzņēmuma darbinieks vai apakšuzņēmējs pārņem kontroli pār energosistēmu, var darboties kā maiņas inženieris un mainīt galvenos sistēmas parametrus vai iznīcināt vērtīgos aktīvus. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Ietekme uz sistēmu ir atkarīga no ielaušanās līmeņa. Ielaušanās augstā hierarhijas līmenī var izraisīt elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas izraisa energosistēmu atdalīšanu, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. |

5) Vētra

| Apraksts | Situācija, kad spēcīgas vēja brāzmas vai pērkona negaiss sabojā elektroenerģijas infrastruktūras komponentes. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Pārvades līniju atvienošanās, elektroenerģijas ražošanas bloku nepieejamība izolācijas no elektrotīkla dēļ. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma risks vai pat blackout. Samazināta sistēmas balansēšanas iespēja. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas izraisa energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukuma risks vai pat blackout. |

6) Stipra aukstuma periods

| Apraksts | Situācija, kad āra temperatūra ir 10-20 grādus zem sezonas vidējās temperatūras un laikapstākļu ietekmē tiek bojātas atsevišķas tīkla vai elektrostaciju komponentes un var samazināties energosistēmas drošums. Atjaunojamo energoresursu pieejamība ir ierobežota. Liela atkarība no elektroenerģijas importa un konvencionālo spēkstaciju pieejamības. Augsts gāzes patēriņš no gāzes krātuvēm un SDG termināļiem. Aukstuma perioda gadījumā patēriņš Latvijā un Baltijas reģionā var būt augsts, sasniedzot piegādes robežas. Scenārijs var īstenoties ziemas periodā, ja laiks Baltijā, Ziemeļvalstīs un Polijā būs īpaši auksts. Tādējādi ne visas valstis var uzreiz lielā mērā paļauties uz elektroenerģijas importu. Patēriņš pieaugs, pārsniedzot pieejamo spēkstaciju ražošanas jaudas. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Palielināts pieprasījums pēc elektroenerģijas aukstā laika dēļ, ietekmēta ražošanas pieejamība (staciju darbības problēmas), samazināta hidroelektrostaciju ražošanas jauda, pārvades un sadales tīklu elementu darbības traucējumu dēļ samazināts tīkla drošums. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai pat blackout risks. |

7) Ziemas incidents

| Apraksts | Situācija, kad notiek ļoti stipra sniegšana vai apledojums, kas var izraisīt elektrotīkla vairāku elementu atvienošanos. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Pārvades līniju atvienošanās, elektroenerģijas ražošanas bloku nepieejamība izolācijas no elektrotīkla dēļ. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai pat blackout risks. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout. |

8) Vairākas kļūmes, ko izraisījuši ekstrēmi laikapstākļi

| Apraksts | Situācija, kad ekstremāli laikapstākļi izraisa kļūmes vairāku elektroenerģijas infrastruktūras komponentu darbībā. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Pārvades līniju atvienošanās, elektroenerģijas ražošanas bloku nepieejamība izolācijas no elektrotīkla dēļ. Elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout risks. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout risks. |

9) Karstuma vilnis

| Apraksts | Valstī valdošais karstais laiks ietekmē apgādes drošību (kļūmes dzesēšanas sistēmu darbībā/zema tīkla elementu efektivitāte u.c.) |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Samazināta hidroresursu pieejamība upēs zemās ūdens pieplūdes dēļ, palielināts pieprasījums pēc elektroenerģijas gaisa kondicionēšanas vajadzībām, samazināta ražošana sakarā ar ierobežotām dzesēšanas jaudām termoelektrostacijās, samazināta ražošana sakarā ar ierobežotām pārvades jaudām pārvades un sadales sistēmās, ārkārtīgi zems saražotās elektroenerģijas apjoms vēja elektrostacijās, samazinātas importa/pārvades jaudas elektroenerģijas pārvades līniju termisko ierobežojumu dēļ. Plašie mežu ugunsgrēki var ietekmēt elektropārvades līniju darbību. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout risks. |

10) Pandēmija

| Apraksts | Pandēmijas dēļ ir inficēti PSO, SSO vai elektrostaciju darbinieki, ir personāla trūkums, rezerves daļu nepieejamība piegādes ķēdes pārtraukuma dēļ. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Samazināta operatīvā personāla pieejamība vadības centros, spēkstacijās. Ietekmēta ģenerējošo bloku un tīkla elementu pieejamība aizkavētas apkopes vai nepiegādātu rezerves daļu vai komponentu dēļ, ierobežota apakšuzņēmēju pieejamība (apkope), ceļojumu organizēšana. Ietekme uz kaimiņvalstīm Iepriekšējā scenārijā minētā ietekme |

11) Dabasgāzes piegādes iztrūkums

| Apraksts | Dabasgāzes piegādes traucējumi, tehniska kļūme dabasgāzes apgādes sistēmā vai dabasgāzes apgādes sistēmas atslēgšana tehnisku iemeslu vai sabotāžas dēļ. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Atsevišķos laika periodos dabasgāzes nepieejamība var izraisīt nepietiekamu elektroenerģijas ražošanu un lielu atkarību no elektroenerģijas importa. Ietekme uz kaimiņvalstīm Reģionālā līmenī tas var radīt nepieciešamību ieviest patēriņa ierobežojumus. Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. |

12) Nevēlamas jaudas plūsmas

| Apraksts | Tiek reģistrētas liela mēroga nekoordinētas elektroenerģijas plūsmas. Tās var rasties ražošanas avotu vai starpsavienojumu zuduma dēļ, palielinoties elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem (vēja, saules) vai citiem ārējiem apstākļiem. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas izraisa energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. |

13) IKT sistēmu zudums reāllaika darbībai

| Apraksts | Situācija, kad tiek zaudēta liela daļa elektroenerģijas piegādes sistēmā vai elektroenerģijas tirgū izmantotās telekomunikāciju infrastruktūras vai IKT sistēmu traucējumi elektroenerģijas plānošanā un izmantošanā, reāllaika zudums vai nepieejamība tehniskas kļūmes dēļ. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout, ko izraisa kontroles zaudēšana pār iekārtām elektrostacijās un apakšstacijās, energosistēmā kopumā. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. |

14) Vienlaicīgi vairākas kļūmes

| Apraksts | Notiek vairāku elektrostaciju atslēgšanās, kuru kopējā jauda pārsniedz N-1, kļūmes apakšstaciju vai elektropārvades līniju darbībā, kuru rezultātā var tikt traucēta elektroapgāde patērētājiem, kur risku elektroapgādes sistēmai nevar noteikt nepareizas mērīšanas/uzraudzības iekārtu darbības un īssavienojuma dēļ. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout risks Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukums vai pat blackout. |

15) Pēkšņa Baltijas energosistēmu desinhronizācija no IPS/UPS sinhronās zonas

| Apraksts | Nepārvaramas varas situācija, kas izraisa Baltijas energosistēmu darbību izolētā “salas” režīmā. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Pēkšņa desinhronizācija var izraisīt sistēmas nestabilitāti, padarot to neaizsargātāku. Sistēmas stāvoklis būs tieši atkarīgs no līdzsvara starp patēriņu un ražošanu sistēmā. Ierobežotas elektroenerģijas ražošanas vai HVDC starpsavienojumu ierobežotas pārvades jaudas pieejamības gadījumā var būt nepieciešama automātiska vai profilaktiska (manuāla) slodzes atslēgšana. Kombinācijā ar citiem pasliktinošiem apstākļiem tas var izraisīt balckout. Ietekme uz kaimiņvalstīm Pārvades līniju un šķērsgriezumu pārslodze, kas var izraisīt energosistēmu atdalīšanos, elektroenerģijas padeves pārtraukumu vai pat blackout. |

16) Ilgstošs Daugavas HES darbības pārtraukums

| Apraksts | Fizisks uzbrukums vienai no Daugavas HES. Iznīcināts HES dambis (vismaz viens ūdens pārplūdes ceļš), ūdens līmeņa pazemināšanās, ietekme uz lejteces HES, Nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (liels nokrišņu daudzums kombinācijā ar strauju temperatūras paaugstināšanos pavasara dienā (ja ir liels sniega daudzums un tas ļoti intensīvi kūst) un ievērojamu temperatūras kritumu nakts laikā) izraisa hidroelektrostacijas dambja iekārtu darbības traucējumus. |
| --- | --- |
| Ietekme uz sistēmu | Daugavas kaskādes darbības pārtraukums (daži mēneši vai gadi). Tūlītēja ekspluatācijas rezerves trūkums, it īpaši nākamās lielākās ražošanas bloka darbības pārtraukuma gadījumā Baltijas reģionā. Baltijas PSO saskarsies ar samazinātu sistēmu balansēšanas spēju. Ilgtermiņā var tikt veikta atvienošanās no UPS/IPS sistēmas, ja netiek pildītas līgumsaistības pret Krievijas sistēmas operatoru par sistēmas balansēšanu. Pēc 2024. gada līdzīgi Baltijas energosistēmas varētu tikt atslēgtas no sinhronās darbības ar Eiropu. Ilgstoša darbība bez Krievijas vai Eiropas elektriskās sistēmas atbalsta vājina sistēmu. Frekvence un spriegums var neatbilst standartiem. Papildus īstermiņa vai ilgtermiņa ierobežojumi būs jāievieš Latvijas elektroenerģijas patērētāju pusē, ja būs avāriju gadījumi elektroenerģijas ražošanas pusē. |

3. KOMPETENTĀS IESTĀDES LOMA UN PIENĀKUMI

Ekonomikas ministrija kā kompetentās iestādes lomas un pienākumi saskaņā ar regulu ir:

- Agrīnās brīdināšanas un elektroenerģijas krīzes izsludināšana.

- Trīs mēnešu laikā pēc elektroenerģijas krīzes beigām EKG un Komisijai nodrošināt ex post novērtējuma ziņojumu.

- Elektroapgādes krīzes simulāciju organizēšana sadarbībā ar AST un citām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.

- Valsts elektroenerģijas krīzes scenāriju atjaunināšana ik pēc četriem gadiem.

Par riska gatavības plāna ieviešanu atbildīgās institūcijas ir Ministru kabinets, Ekonomikas ministrija, SPRK, AST, ST un Latvenergo. Atbildīgo struktūru un energoapgādes uzņēmumu pienākumi noteikti Enerģētikas likumā, Elektroenerģijas tirgus likumā, Nacionālās drošības likumā, Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa likumā un uz to pamata izdotajos tiesību aktos.

Ministru kabinets:

- veic enerģētikas pārvaldi;

- izveido Valsts enerģētiskās krīzes centru (turpmāk – VEKC);

- nosaka kārtību, kādā īstenojuma energoapgādes komersantu jaunu objektu ieviešana;

- nosaka kārtību, kādā enerģijas lietotāji apgādājami ar enerģiju izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā. Šī kārtība paredz enerģijas patēriņa ierobežojumus un prioritātes atsevišķām enerģijas lietotāju grupām un  kurināmā drošības rezerves un drošības rezervju izmantošanas kārtību energoapgādes komersantos, lai pēc iespējas nodrošinātu enerģijas lietotāju nepārtrauktu apgādi ar enerģiju;

- izsludina valsts enerģētisko krīzi pēc ekonomikas ministra (VEKC vadītāja) ierosinājuma.

Ekonomikas ministrija:

- izstrādā un īsteno enerģētikas politiku;

- plāno ar enerģētikas krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošina to vadību;

- pamatojoties uz spēkā esošajām tiesību normām ir kompetentā iestāde, kas nodrošina Regulā paredzēto pasākumu īstenošanu;

- sadarbojas ar citām ES dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm, lai veicinātu piegādes drošību un iekšējā enerģētikas tirgus integrāciju;

- vērtē energoresursu cenas un to izmaiņas pasaules un vietējā tirgū, enerģijas patēriņu iekšzemē un tā izmaiņas;

- pārbauda informāciju par naftas produktu drošības rezervju un kurināmā drošības rezervju atlikumiem pārskata periodā un vērtē to izmaiņas.

VEKC

VEKC darba kārtību un kompetenci nosaka Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumi Nr.40 “Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums”. VEKC ir koordinējoša un konsultatīva valsts institūcija, un tās uzdevums ir vadīt krīžu novēršanas un reaģēšanas pasākumus valsts enerģētiskās krīzes laikā vai tās draudu gadījumā, kā arī ārkārtējos un izņēmuma gadījumos.

VEKC pienākumi:

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt enerģijas lietotājus ar enerģiju krīzes laikā, kā arī organizēt operatīvu valsts palīdzību un atbalstu pašvaldībām krīzes novēršanā un tās seku likvidēšanā,

- koordinēt enerģijas lietotāju piegādi ar enerģiju un naftas produktu nacionālās drošības rezerves izmantošanu atbilstoši noteiktajām enerģijas lietotāju grupām un enerģētiskās krīzes līmenim,

- likumā noteiktajā kārtībā koordinēt pašvaldību enerģētiskās krīzes centru darbību,

- nepieciešamības gadījumā izveidot speciālistu un ekspertu grupu krīzes analīzei, kā arī uzaicināt VEKC sēdēs piedalīties jebkuras tautsaimniecības nozares pārstāvjus,

- apkopot, analizēt un izvērtēt veiktos pasākumus un krīzes radītos zaudējumus pēc krīzes, kā arī izstrādāt priekšlikumus turpmākai krīzes riska un iespējamo zaudējumu samazināšanai;

- nodrošināt iegūtās informācijas konfidencialitāti, respektējot ekonomisko, komerciālo un valsts noslēpumu,

- sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par:

a) krīzes līmenis,

b) enerģijas patēriņa ierobežošana,

c) degvielas drošības rezerves izmantošanu,

d) energoapgādes un degvielas uzņēmumiem piederošās degvielas, degvielas drošības rezervju un naftas produktu drošības rezervju pirkšana un pārdošana.

VEKC tiesības:

- pārstāvēt Latviju starptautiskajās organizācijās un starpvaldību sarunās par palīdzību vai sadarbību krīzes pārvarēšanā, to seku novēršanā un likvidēšanā krīzes un pēckrīzes laikā, kā arī sagatavot līgumu projektus,

- krīzes vai tās draudu gadījumā pieprasīt un bez maksas saņemt no juridiskām un privātpersonām krīzes centra darbībai nepieciešamo informāciju.

SPRK:

- uzrauga, lai elektroenerģijas sistēmu operatori, ražotāji un tirgotāji savā darbībā ievērotu likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un speciālos normatīvos aktus,

- licencē elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu operatorus un reģistrē elektroenerģijas tirgotājus un ražotājus,

- izskata iesniegumus, sūdzības un strīdus par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu,

- apstiprina pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifus un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes,

- uzrauga elektroenerģijas vairumtirgu, lai visiem elektroenerģijas tirgotājiem būtu iespēja darboties ar vienādiem nosacījumiem un novērstu tirgus manipulācijas. SPRK šo funkciju veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT),

- nodrošināt un uzraudzīt elektroenerģijas piegādes drošību kā daļu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/944 (2019. gada 5. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES 59. pantā noteiktajiem uzdevumiem.

AST:

- neatkarīgs pārvades sistēmas operators Latvijas Republikā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumu sniegšanu un pārvades tīkla balansēšanas un stabilitātes nodrošināšanu,

- elektroenerģijas pārvades tīkls sastāv no savstarpēji savienotiem tīkliem un iekārtām, tostarp pārrobežu savienojumiem ar spriegumu 110 kV un vairāk, ko izmanto, lai pārvadītu elektroenerģiju no elektroenerģijas ražotājiem uz attiecīgo sadales tīklu vai galalietotājiem,

- nodrošina piegādes drošību, kā kritiski svarīga pakalpojuma ilgtspējīgu darbību,

- uztur un attīsta elektroenerģijas iekšējos pārvades tīklus un ārējos pieslēgumus,

- pārvalda Latvijas elektroenerģijas sistēmu reāllaikā, elektroenerģijas sistēmā nodrošinot līdzsvaru starp ražošanu un patēriņu.

ST:

- licencēts elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas sniedz elektroenerģijas sadales pakalpojumus licencē norādītajā teritorijā,

- uztur un attīsta 0,23-20 kV elektrotīklu gandrīz 93 tūkst. km garumā,

- nodrošina elektroenerģijas piegādi aptuveni 1,1 miljonam klientu objektu,

- piedalās koordinētas un efektīvas energoapgādes nodrošināšanā un attīstībā,

- izgatavo nepieciešamos elektrolīniju balstus uzņēmuma Koka atbalsta rūpnīcā, profesionāli apmāca darbiniekus uzņēmuma Mācību centrā,

- AS “Latvenergo” koncerna daļa - meitas uzņēmums.

4. PROCEDŪRAS UN PASĀKUMI ELEKTROENERĢIJAS KRĪZĒS

4.1. Nacionālās procedūras un pasākumi

4.1.1. Procedūras un pasākumi elektroenerģijas krīzes gadījumā

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 59.pantu enerģētiskā krīze ir likumā noteiktajā kārtībā izsludināti periodi, kad enerģijas vai kurināmā piegāde energoapgādes komersantiem vai enerģijas lietotājiem ir apdraudēta vai traucēta tādā apjomā, ka šo apdraudējumu vai traucējumus energoapgādes komersanti nespēj laikus prognozēt un novērst ar saimnieciskās darbības metodēm. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 60.pantu valsts enerģētisko krīzi izsludina gadījumos, kad enerģijas piegāde ir traucēta tādā apjomā, kas var apdraudēt iedzīvotāju drošību, veselību un tautsaimniecības nozaru darbību, un šie traucējumi aptver teritoriju, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz vienu trešdaļu no valsts iedzīvotāju skaita vai arī kura aizņem vairāk nekā pusi no valsts teritorijas. Valsts enerģētisko krīzi izsludina Ministru kabinets pēc ekonomikas ministra ierosinājuma.

Lai izsludinātas valsts enerģētiskās krīzes laikā vai arī tās draudu gadījumā vadītu krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus tiek sasaukts VEKC, kas ir koordinējoša un konsultatīva valsts institūcija, kurā iekļauti pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” (PSO), akciju sabiedrības “Latvenergo”, akciju sabiedrības “Gaso”, akciju sabiedrības “Rīgas Siltums”, akciju sabiedrības “Sadales tīkls” (SSO), akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, biedrības “Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija” un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Valsts apdraudējuma gadījumā valsts pārvaldes institūciju operatīvo pasākumu un  civilmilitāro sadarbības koordinēšanai valsts apdraudējuma pārvarēšanai tiek sasaukta Krīzes vadības padome.  Krīzes vadības padomi vada Ministru prezidents. Krīzes padomes locekļi ir aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, veselības ministrs, satiksmes ministrs un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Uz Krīzes vadības padomes sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus un citas valsts amatpersonas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 37. punktu enerģētiskās krīzes, augsta un īpaši augsta terorisma draudu līmeņa, ārkārtējas situācijas un izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā Ministru kabinets var lemt, ka Nacionālie bruņotie spēki vai Valsts policija pārņem atsevišķas B, C un D kategorijas kritiskās infrastruktūras vai Eiropas kritiskās infrastruktūras pilnīgu vai daļēju fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanu.

Veicamās darbības sliktākā scenārija gadījumā - ieilgusi elektroapgādes krīze:

| Agrīnā brīdināšana | Ekonomikas ministrija izsludina agrīno brīdināšanu pēc konsultācijām ar AST. Tiek sasaukts VEKC. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un valsts kompetentās iestādes Igaunijā un Lietuvā. |
| --- | --- |
| Elektroenerģijas krīzes izsludināšana | VEKC gatavo rīkojumu par enerģētiskās krīzes izsludināšanu. Ministru kabinets izdod rīkojumu par enerģētikas krīzes izsludināšanu. |
| Citu PSO informēšana | AST informē BRELL līgumu ietvarā esošos PSO. |
| Sistēmas darbības atjaunošanas pasākumi | AST pārvalda tīklu un vajadzības gadījumā sāk izmantot sistēmas darbības atjaunošanas pasākumus. SSO un spēkstaciju operatori darbojas saskaņā ar AST norādījumiem. |
| Sabiedrības informēšana | Ekonomikas ministrija informē sabiedrību par elektroenerģijas krīzi. Ministru kabinets vai Krīzes vadības padome, pamatojoties uz VEKC lēmumiem, var dot sīkākus norādījumus. |
| Elektroenerģijas krīzes beigas | AST informē VEKC un Ekonomikas ministriju par elektroenerģijas krīzes beigām. VEKC informē Ministru kabinetu par elektroenerģijas krīzes beigām. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un Lietuvas un Igaunijas kompetentās iestādes par elektroenerģijas krīzes beigām. |
| Ex-post novērtējums | Trīs mēnešu laikā pēc elektroenerģijas krīzes beigām Ekonomikas ministrija sniedz EKG un Komisijai ex-post novērtējuma ziņojumu. |

Informācijas plūsma izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā

4.1.2. Preventīvie un sagatavošanās pasākumi

Valdības līmenī

2020.gada 26.augustā Ministru kabinetā apstiprinātais Valsts civilās aizsardzības plāns paredz katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetenci un rīcību katastrofas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā – preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, kas attiecas uz valsts un reģionāla mēroga katastrofām vai katastrofas draudu gadījumā, kā arī sniedzot atbalstu valsts aizsardzības sistēmai un nosakot civilās aizsardzības sistēmas darbību gadījumos, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Enerģētikas jomā Valsts civilās aizsardzības plānā ir izvērtēti šādi iespējamie apdraudējumi: avārija naftas produktu cauruļvadu sistēmā, avārija dabasgāzes apgādes sistēmā, dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumi – Daugavas  hidroelektrostaciju kaskādes hidrotehniskā izbūve, elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu bojājumi.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto Kritiskās infrastruktūras aizsardzības programmu valdības līmenī ir izveidota starpinstitūciju darba grupa, kuras pārziņā ir kritiskās infrastruktūras aizsardzības jautājumi, tostarp kiberdrošība. Valsts drošības iestādes atbilstoši savām kompetencēm veic riska novērtējumu un uztur valsts kritiskās infrastruktūras sarakstu.

Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumi Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” nosaka kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtību. Starpinstitūciju darba grupa ir padomdevēja koleģiāla institūcija, kas izvērtē un pilnveido kritisko infrastruktūru, tai skaitā Eiropas kritisko infrastruktūru, sistēmu un drošības pasākumu kopumu.

Tautsaimniecības mobilizācijas plānā (turpmāk – TMP) ir aprakstīta tādu resursu pieejamība kā: elektroenerģija (ģeneratori alternatīvai elektroenerģijas piegādei), sakari, pārtika, degviela. TMP ir apkopota informācija par kritiskajiem dienestiem un institūcijām  pieejamiem un nepieciešamajiem resursiem, lai valsts apdraudējuma gadījumā pirmo 24 stundu laikā tie varētu nodrošināt savu darbību patstāvīgi, pieņemot, ka stratēģiskā resursu piegāde no ārienes šajā laikā nav pieejama.

Nacionālais dabasgāzes preventīvās rīcības plāns nosaka nepieciešamos pasākumus identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, tostarp energoefektivitātes ietekmes pasākumus un pieprasījuma puses pasākumus, kas iekļauti kopīgajos un nacionālajos riska novērtējumos. Vienlaikus šajā plānā ir izvērtēta valsts spēja piegādāt dabasgāzi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulā (ES) 2017/1938 par pasākumiem gāzes piegādes drošības nodrošināšanai noteiktajiem standartiem. (Regula 2017/1938 ) – infrastruktūras standarts un gāzes apgādes standarts.

Nacionālais dabasgāzes ārkārtas rīcības plāns nosaka pasākumus, kas veicami, lai novērstu vai mazinātu dabasgāzes piegādes traucējumu ietekmi. Šajā plānā nosaka dabasgāzes uzņēmumu, kompetento iestāžu un citu struktūru lomu un pienākumus katrā krīzes līmenī. Turklāt tajā ir iekļauta arī reģionālā sadaļa, kas izstrādāta kopīgi ar attiecīgās gāzes piegādes riska grupas dalībvalstīm.

Regula 2017/1938 uzliek par pienākumu visām tieši saistītajām dalībvalstīm izveidot divpusējus pasākumus solidaritātes mehānisma (Solidaritātes nolīguma) piemērošanai, lai mazinātu lielas dabasgāzes avārijas sekas un nodrošinātu dabasgāzes plūsmu solidaritātes aizsargātiem patērētājiem. Solidaritātes pasākumu dažādie elementi, kas attiecas uz solidaritātes juridiskajiem, tehniskajiem un finansiālajiem aspektiem, ir noteikti Regulas 2017/1938 13. pantā. Solidaritātes aizsargāto klientu enerģijas patēriņš netiek pārtraukts vai ierobežots neatkarīgi no izsludinātās enerģētikas krīzes līmeņa. Tādējādi dabasgāzes avārijas gadījumā tiem primāri tiek garantēta dabasgāzes piegādes nepārtrauktība.

PSO līmenī

AST ir pienākums informēt ieinteresētās puses par ārkārtas situāciju, kas var izraisīt tiesību aktos iepriekš noteiktu krīzes situāciju.

Uzņēmuma ārkārtas situāciju un krīzes pārvarēšanas procedūras nodrošina AST kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktību.

Mērķis: noteikt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatīvai vadībai nepieciešamos kritiskās infrastruktūras objektus, noteikt procesu, ar kuru tiek nodrošināta kritiskās infrastruktūras nepārtraukta darbība, noteikt pienākumus kritiskās infrastruktūras nepārtrauktības nodrošināšanai – apkalpošanas, nomaiņas un izstrādes pamatprincipi.

AST ir izstrādāts dispečeru vadības sistēmas SCADA nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plāns. Informācijas sistēmu drošības prasības AST ir iestrādājusi sistēmas aizsardzības plānā saskaņā ar NC ER nolikumā noteikto. Visi sistēmas aizsardzības plānā noteiktie pasākumi ir būtiski, gatavojoties elektroenerģijas krīzēm.

Saskaņā ar NC ER prasībām 2018.gadā AST ir izstrādājusi  sistēmas atjaunošanas plānu. Sistēmas atjaunošanas plānā aprakstītie pasākumi tiks izmantoti, sistēmai atrodoties “avārijas stāvoklī” t.sk. “blackout stāvoklī”, ja ar sistēmas aizsardzības plānā paredzētajiem pasākumiem nepietiek, lai atjaunotu sistēmas darbību. Šie pasākumi tiks izmantoti arī tad, ja kāds no šajā plānā ietvertajiem krīzes scenārijiem novedīs pie avārijas vai blackout stāvokļa.

Regulāri tiek veiktas Baltijas valstu sistēmu operatoru kopīgas ārkārtas apmācības par sistēmas darbību izolētības situācijā. Regulāri tiek veikti Blackstart testi, lai pārbaudītu elektroapgādes sistēmas gatavību restartēt no blackout stāvokļa.

Preventīvie pasākumi ietver arī pasākumus elektroenerģijas pārvades un sadales infrastruktūras uzlabošanai. Šobrīd Latvijas rietumu daļā ir pilnībā atjaunots elektroenerģijas pārvades tīkls, izbūvējot jaunu 330 kV līniju - “Kurzemes loks”. 2021.gadā tika nodots ekspluatācijā 3. elektroenerģijas pārvades starpsavienojums starp Igauniju un Latviju.

Lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti un drošumu, ST, nodrošinot elektroenerģijas piegādi aptuveni vienam miljonam klientu objektu un aptverot 99% valsts teritorijas,   mērķtiecīgi virzās uz vienmērīgu elektrotīkla pārbūvi un atjaunošanu. Katru gadu tiek atjaunots 1,7% no elektrolīniju apjoma. Pamata fokuss tiek saglabāts uz zemsprieguma kailvadu elektrolīnijām, kurās kailvadi tiek nomainīti pret piekarkabeli, veicinot izolēta elektrotīkla īpatsvara pieaugumu. No 2023. gada netiks izbūvēti kailvadi vidējā sprieguma elektrotīklā. Plānots, ka izolēta elektrotīkla īpatsvars pieaugs no 59% 2021.gadā līdz 75% 2028.gadā. Izolēta elektrotīkla izbūve kopā ar mērķtiecīgu elektrotīkla pārbūvi, atjaunošanu un uzturēšanu, ļauj nozīmīgi samazināt bojājumu skaitu un uzlabot elektroapgādes drošuma rādītājus SAIDI un SAIFI. Vienlaikus plānots palielināt nedrošu vidsprieguma elektrolīniju pārbūvi un samazināt kopējo elektrotīkla garumu par 1-2%.

ST turpina darbu pie vidsprieguma elektrotīkla attālinātas vadības attīstības, uzstādot gaisvadu līnijās jaudas slēdžus un vadāmos slodzes slēdžus. Tāpat tiek ieviesti lokālās automātikas risinājumi un uzstādīti sensori. Elektrotīkla attālinātas vadības jeb automatizācijas sistēma FLIR (Fault detection, Location, Isolation and supply Restoration) palīdz lokalizēt elektrotīkla bojājuma, tādejādi samazinot elektroapgādes pārtraukumu ilgumu klientiem.

4.1.3. Klientu elektroenerģijas patēriņa ierobežojumu ieviešana

Elektroenerģijas piegādes drošības apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ilgstošas degvielas un enerģijas tirgus nesabalansētības gadījumā visā valsts vai tās daļā, var tikt ieviesti elektroenerģijas piegādes un patēriņa ierobežojumi. Elektroenerģijas piegādes un patēriņa ierobežojumus ievieš elektroapgādes sistēmas dalībnieki pēc Pārvades sistēmas operatora rīkojuma.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2013.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1/4 “Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē” PSO veic šādas darbības elektroenerģijas sistēmas drošuma uzturēšanai attiecībā uz elektroenerģijas patēriņa ierobežošanu:

- nosaka iespējamos ierobežojumus sistēmas dalībnieka darbības režīmiem un novērtē šo ierobežojumu ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas darbības drošumu;

- koordinē un vada pārvades sistēmai pieslēgto sistēmas dalībnieku elektroietaišu atslēgšanu, ievērojot elektroenerģijas patēriņa ierobežojuma un atslēgumu kārtu secību ārkārtas situāciju elektroenerģijas sistēmā gadījumos vai elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma apdraudējuma gadījumos;

- izvēlas elektroenerģijas ražotājus, ar kuriem vajadzības gadījumā slēdz līgumus par ģenerācijas vienību izmantošanu autonomai palaišanai elektroenerģijas sistēmas pilnīgas vai daļējas nodzišanas gadījumā;

Attiecībā uz slodzes ierobežošanu un aizsargāto lietotāju kategorijām ir spēkā esošie Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”, kur gala lietotāji ir sadalīti trīs prioritārās grupās.

Saskaņā ar manuālā pieprasījuma atslēgšanas procedūru, kas izstrādāta pēc Komisijas Regulas (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā, 22. panta prasībām, PSO nosaka neto pieprasījuma apjomu savā kontroles zonā, kas manuāli jāatslēdz, ja tas vajadzīgs, lai novērstu ārkārtas stāvokļa izplatīšanos vai saasināšanos.

Pieprasījuma atslēgšana tiek aktivizēta, lai:

- risinātu pārslodzes vai pazemināta sprieguma situācijas;

- risinātu situācijas, kurās prasīta palīdzība sakarā ar aktīvo jaudu, taču ar to nepietiek, lai uzturētu pietiekamību nākamās dienas un tekošās dienas laika posmā PSO kontroles zonā un kuras varētu novest pie frekvences pasliktināšanās riska sinhronajā zonā.

Pieprasījuma apjoma noteikšanai tiek izmantoti PSO iepriekšējo ziemas kontrolmērījumu rezultāti.

Latvijas elektroapgādes sistēmā pilno neto pieprasījuma apjomu manuālai atslēgšanai PSO ir  noteicis 55% līdz 65% apjomā no sistēmas slodzes. Aptuveni 5% no sistēmas slodzes veido pārvades sistēmai pieslēgtie lietotāji un sadales sistēmas operatori ar zemu patēriņu. Pārējie 95% no sistēmas slodzes veido patērētāji, kas pieslēgti ST. Nepieciešamības gadījumā manuālās patērētāju atslēgšanas pasākumi tiks piemēroti iespēju robežās solidāri pret visiem pārvades tīklam pieslēgtajiem lietotājiem. Sadarbībā ar ST ir izstrādāta patērētāju manuālās atslēgšanas procedūra, kas paredz veikt atslēgšanu pa kārtām. Kopā ir paredzētas 10 kārtas, katra 70 MW apjomā. Nosakot atslēdzamā pieprasījuma apjomu, SSO jāizvērtē pieslēgtā pieprasījuma raksturs, neiekļaujot atslēdzamajā apjomā pievienojumus, kuriem pieslēgtas elektroenerģijas ražošanas ietaises un lielāko daļu laika elektroenerģija tiek nodota tīklā. Patērētāju pieslēgšanu var veikt tikai ar PSO atļauju.

Vienlaikus jānorāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 73. punktu sistēmas operators drīkst bez brīdinājuma atslēgt lietotāja elektroietaisi, ja elektroietaises atslēgšana īstenojama saskaņā ar PSO aizsardzības plānu vai atjaunošanas plānu elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšanai.

Ņemot vērā, ka nav atsevišķa regulējuma attiecībā uz pēkšņu vai manuālu slodzes atslēgšanu, šobrīd tiek strādāts pie normatīvā regulējuma, kur tiks atrunātas slodzes ierobežošanas un slodzes atslēgšanas prasības, atbilstoši šodienas situācijai, nosakot aizsargājamos lietotājus un dotas leģitīmas tiesības PSO un SSO izpildīt nosacījumus elektroapgādes sistēmas stabilitātes noturēšanai. Dotajā brīdī PSO un SSO samazināt patēriņu var tikai caur atslēgšanas darbībām.

Paredzamas krīzes gadījumā apziņošana un aicināšana samazināt elektroenerģijas patēriņu notiks pēc VEKC  norādījuma:

- tiks veikta valstiska apziņošanu par tuvojošos krīzi un aicināts samazināt lietotāju slodzi (atbildīgie: VEKC, EM),

- PSO kontrolē kopējo elektroenerģijas patēriņa slodzi valstī, izstrādā iespējamos slodzes samazināšanas apjomus caur atslēgšanu,

- SSO kopā ar TSO sagatavo iespējamos slodzes atslēgšanas sarakstus, ko var atslēgt attālināti, izmantojot SCADA sistēmu,

- ja konkrētā laika brīdī slodze nesamazinās PSO dod komandu SSO izpildīt tālāku sistēmas elementu atslēgšanu. Ja atslēgšana nepieciešama ilgstoša, SSO ir tiesības mainīt atslēgto slēdžus.

- ja situācija normalizējas PSO neprasa slodzes atslēgšanu un ziņo VEKC.

4.1.4. Pasākumi sabiedrības informēšanai par elektroenerģijas krīzi

Ekonomikas ministrija informē sabiedrību par elektroenerģijas krīzēm atbilstoši ministrijas iekšējiem noteikumiem par informācijas aprites kārtību krīzes situācijās. Komunikāciju ar medijiem koordinē Sabiedrisko attiecību nodaļa. Saziņu veic norīkotā amatpersona, kas ir atbildīga par saziņu ar plašsaziņas līdzekļiem.

PSO informē savas ieinteresētās personas saskaņā ar savām vadlīnijām.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvas (ES) 2018/1972 “Par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi” 110.panta pirmā punktā noteiktajam, līdz 2022.gada 21.jūnijam dalībvalstīm jānodrošina agrīnās brīdināšanas sistēmas ieviešana, kas informē sabiedrību par ārkārtas notikumu, katastrofu vai katastrofas draudiem, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir izvērtējis sabiedrības informēšanas risinājumu un rezultātā secināts, ka atbilstoši prasībām agrīnās brīdināšanas sistēmas attīstībai nākotnē piemērotākā mobilo sakaru tehnoloģija ir mobilo šūnu apraides tehnoloģija.

4.2. Reģionālie un divpusējie pasākumi

4.2.1. Reģionālie pasākumi

Reģionālās procedūras un pasākumi tiek noteikti pēc BRELL līguma un instrukcijām IPS/UPS sinhronās zonas paralēlai darbībai. Reģionālās sadarbības mehānismi ietver:

- Līgums par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas bilances pārvaldību,

- Programma par Baltijas valstu atslēgšanu no IPS/UPS izolētai darbībai.

Baltijas PSO ir noslēguši līgumu Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu bilances pārvaldības mērķiem, kas paredz iespēju ārkārtas situācijās apmainīties ar avārijas jaudas rezervēm.

Kaimiņos esošajiem PSO ir pienākums palīdzēt vienam otram ārkārtas situācijās. Sistēmas aizsardzības un atjaunošanas plāni tiek saskaņoti ar Igaunijas PSO (Elering AS) un Lietuvas PSO (Litgrid AS). Saskaņā ar NC ER 14. pantu katrs PSO, izmantojot starpsavienojumus, sniedz jebkādu iespējamo palīdzību pieprasījuma iesniedzējam PSO avārijas stāvoklī, ja tas neizraisa tā pārvades sistēmas vai savstarpēji savienoto pārvades sistēmu avārijas vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma blackout stāvokli.

Ja energosistēma ir sadalījusies un darbojas “salu” režīmā, atkārtotas sinhronizācijas gadījumā vājākā sistēma tiek noregulēta tā, lai būtu iespējama atkārtota sinhronizācija.

4.2.2. Divpusējie pasākumi ar Igauniju un Lietuvu

Papildus iepriekšminētajam starp Baltijas PSO ir noslēgts sadarbības līgums, kurā iespējama palīdzība remontdarbu veikšanai un nepieciešamo rezerves daļu piegādei, ja tas nepieciešams tīkla atjaunošanai.

5. KRĪZES KOORDINATORS

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra noteikumiem Nr.588 “Ekonomikas ministrijas nolikums” Ekonomikas ministrija izstrādā un īsteno enerģētikas politiku, kā arī plāno ar enerģētiskās krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošina to pārvaldību.

Līdz ar to Ekonomikas ministrija ir atbildīgā valsts institūcija enerģētiskās krīzes pārvarēšanā (turpmāk – krīžu koordinators).

Krīzes koordinators ir arī kontaktpunkts, kas veic informācijas apmaiņu ar krīzes koordinatoriem un kompetentajām iestādēm kaimiņvalstīs (Igaunijā un Lietuvā) un ar Eiropas Komisiju.

Latvijas krīzes koordinatora kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 67013126, + 371 67013132, +371 67013128

e-pasts: krize@em.gov.lv ; pasts@em.gov.lv

6. IEINTRESĒTO PUŠU KONSULTĀCIJAS

Plāns tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar pārstāvjiem no AST, AS “Conexus Baltic Grid” - PSO (gāze). ), ST, Latvenergo, SPRK un Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA). Plāna izstrādes laikā tika noturētas trīs tiešsaistes sanāksmes ar augstāk minēto kompāniju un institūciju pārstāvju dalību, kā arī vēl atsevišķas sanāksmes ar AST, ST un LEEA pārstāvjiem, kuru laikā pamatā tika savstarpēji saskaņoti  AST un ST priekšlikumi.

7. ĀRKĀRTAS TESTI/MĀCĪBAS

Ekonomikas ministrija vēl nav saskaņojusi ārkārtas pārbaužu grafiku ar citām kompetentajām iestādēm un reģiona PSO.

Paredzēts, ka Baltijas valstu kompetentās iestādes un PSO veiks elektroenerģijas krīžu simulācijas. Simulācijās jo īpaši tiks pārbaudīti sadarbības un informācijas apmaiņas mehānismi.